# 发酵车间工艺管道改造清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50L 发酵罐 | 1 台 | 1 、移种至 2 台 50KL 发酵罐，50KL 接口：一只隔膜阀带 1 个小排气，需要增加 1 个隔膜阀，作为小排气使用（规格 12）; 2 、施工范围：主管路接入用户室内直管部分。 | 原有隔膜阀 小排气用户 开口 |
|  |  |  | 3 、施工内容： 垂直管路部分接至 2 台 50KL 发酵罐预留的发酵接口；每个阀门需要增加 1 个小排 气；管路 DN20； | 小排气用户 开口 |
| 2 | 5KL 种子罐 | 2 台 | 1、2 台 5KL 种子罐可向 2 台 50KL 发酵罐、1 台 50KL 转化罐、1 台 10KL 补料罐转移 物料；配套管板分布器。 2 、施工范围：原有 5KL 底部出料口接入；可在线蒸汽灭菌 |  |
|  |  |  | 3、施工内容： ① 、5KL 种子罐出料：DN50；种子罐底阀改为隔膜阀，配套阀门（含小排气）：含 管路系统 |  |
|  |  |  | ② 、接入发酵罐进料口：DN40（以带 1 个隔膜阀及 1 个小排气，需增加 1 个 DN20 小排气阀门）；含管路系统； |  |
|  |  |  | ③、接入 10KL 补料罐进料口：1 个 DN40 接口带卡箍、盲板；含管路系统 |  |
|  |  |  | ④、接入 50KL 转化罐接口：一个 DN50 接口，带法兰；含阀组、管路系统。 |  |
|  |  |  | ⑤、管板分配站 1 套； |  |
| 3 | 50KL 发酵罐 | 2 台 | 1 、备用口，带法兰，法兰规格 DN50； 2 、施工范围：变为配料进口， 3 、施工内容：备用口加 1 只 DN50 隔膜阀及小排气（DN12)及法兰（带接口） | 法兰用户开 口 |

| 4 | 50KL 发酵 罐、 5KL 种子罐 | 3 台 | 1 、2 台 50KL 发酵罐、1 台 5KL 种子罐可向 2 台离心机出料； 2 、施工范围：出料口-管式换热器-离心机； |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 、施工内容： ①、2 台 50KL 发酵罐出料口 DN125,变径 DN50 至管式换热器，变径 DN40 接入，DN40 管出料后变径接入离心机 DN50 进料口； |  |
|  |  |  | ② 、1 台 5KL 种子罐 DN50 出料口接入管式换热器 DN40 进料口； |  |
| 5 | 管式换热器 | 1 台 | 1 、用户原有；进料口：DN40, 出料口：DN40；进水口：DN50 、出水口 DN50; 2 、施工范围：冷冻水冷却 3 、施工内容：冷冻循环水管路进回管路接入，手动阀门控制；搭建不锈钢设备架， 高度根据现场情况调整。 4 、位置：2 号 50KL 发酵罐附近。 |  |
| 6 | 离心机 报价 | 2 台 | 1 、用户原有；两路制冷 2 、施工范围：冷冻水降温、出料至 1 台 50KL 发酵罐及 1 台 50KL 转化罐； |  |
|  |  |  | 3 、施工内容： ①、冷冻水接入离心机机体，进、出水软管 DN20 ，接口外螺纹； |  |
|  |  |  | ②、冷冻水接入离心机排渣罐：进、出水口：DN40；配套 DN40 阀门； |  |
|  |  |  | ③、一路蒸汽管路接入设备，进出口 DN40 ，配套截止阀； |  |
|  |  |  | ④、出料：用户隔膜泵后 DN25 管路接入 50KL 发酵罐、转化罐电极备用口；电极进 料口需改造。 |  |
| 7 | 清液灭菌罐 | 1台 | ，配套 1 路 DN40 蒸汽管路灭活；DN40； |  |
| 8 | 500L 种子罐 | 1 台 | 1 、1 台 500L 种子罐可向 1 台 5KL 移种； 2 、施工范围：移种管路及 500L 出料及 5KL 进料改造； |  |
|  |  |  | 3 、施工内容： ① 、出料管路 DN25 ，增加隔膜阀阀组 ②、进料管路 DN25,进料管口切割后改造；增加隔膜阀阀组 |  |
| 9 | 50KL 发酵罐 | 2 台 | 原有手动循环冷却水、冷冻水管路接入系统主管路；材料用户自备材料，我司安装； 5KL 循环水管路用户增加 1 台 DN50 手动阀门。 |  |  |